上消化道内窥镜（治疗型）参数
（一）上消化道内窥镜（治疗型）

1、▲高清CCD或CMOS高感图像传感器，输出高清图像。

2、具备近焦观察功能，接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。
3、视野范围：≥140°。
4、观察范围：≥2-100mm。

5、先端部直径：≤10.5mm，弯曲部直径：≤10.8mm。
6、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。

7、▲钳道直径：≥3.2mm。

8、工作长度：1100mm±5%，全长：1400mm±5%。
9、▲具有前射水功能。
10、搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。
11、具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。

12、配合主机的分光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。

13、本单位今年预算购置电子内窥镜系统，为优化配置避免资源浪费，建议进口电子上消化道内窥镜（治疗型）适配新购置的电子内窥镜系统。

（二）售后服务

1．厂家在中国设有办事处和维修中心。

2．设备保修叁年，终身维修。

3．维修2小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

